宁波市造价管理协会计价研究学术安装组智能化专业小组计价业务研讨会纪要（2022.7.13）

文字：【大】【中】【小】

保护视力色：

·  阅读：1051

·  时间：2022-07-15

·  来源：

宁波市造价管理协会计价研究学术安装组智能化专业小组，根据本组专家地理位置分布情况及当前疫情形势，从2022年6月15日开始发起关于智能化专业的线上计价研讨会，经过一个月的线上沟通和讨论，由2022年7月13日，发起第二次讨论和汇总，最终形成讨论会议纪要。

智能化专业小组线上讨论会发起人为潘提兴，参加人员为智能化专业小组成员郁华珍、赵剑、邹望、叶明、张洁尔，并得到了安装专业组组长周望臻、副组长商嘉瑜、杨祖迪、王升溶的大力支持。

智能化线上讨论会的重点为《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》中关于智能化工程定额存在的问题。在线上讨论期间，收到了各位专家提出的宝贵意见和建议，并经过多次研讨和汇总，多数问题形成共识，研讨会取得了预期的效果。

研讨问题及共识意见如下：

1、交流稳压电源安装（5-5-84~5-5-85）是否适用于输入为220V、输出为DC12V、功率为300W的稳压电源。

会议意见：不适用，强电稳压电源可套用4-4-116安全变压器≤500VA。

2、2018计价规则《建筑智能化工程》中所涉及双绞线缆的敷设及模块、配线架、跳线架等的安装、打接等定额量，是按超五类非屏蔽布线系统编制的。高于超五类的布线所用定额子目人工乘以系数1.1，屏蔽布线所用定额子目人工乘以系数1.2，高于超五类的布线、屏蔽布线的双绞线缆测试定额是否需要换算？

会议意见：根据定额计算规则：双绞线缆测试以“链路”为计量单位。双绞线以4对即8芯为1个“链路”计量单位。即工程量计算规则未规定双绞线缆的类别，定额说明也未具体明确，所以双绞线缆测试定额不换算。

3、远传水表、电表、电动阀，在第四册内有电表，第五册内有水表、电表、电动阀，第六册有电动阀，第十册内有阀门、水表等。如何套定额？如一个项目的远螺纹连接传水表DN25，是套10-2-221还是套5-3-72定额？

会议意见：如项目是智能化或自动化控制工程，则套第五册或第六册；一般水电暖安装工程，则套第四册或第十册，即优先套主册相应定额的原则。

4、入侵报警系统的电子围栏5-6-23定额是否已含多股张力线、束线器、转向滑轮、张力收紧器、张力弹簧、警示牌等，如果不含，定额如何套用?

会议意见：根据定额，紧线器与连接器主材另计。

5、自动签到机（壁挂、落地）定额如何套用？

会议意见：壁挂式自动签到机可参照5-6-61读卡器定额，落地式自动签到机可按市场价含安装费计入。

6、机房工程机柜冷通道系统（天窗、移门、侧板等组件）定额如何套用？

会议意见：建议出补充定额或直接按市场价含安装费计入。

7、时钟系统、无线对讲系统、舞台（幕布、机械、钢结构）系统定额如何套用？

会议意见：时钟系统按市场价计入，无线对讲系统可参考第六册第八章扩音对讲系统安装调试相应定额，舞台（幕布、机械）按市场价计入，钢结构可参考房屋建筑工程相应定额。

8、监控中的电视墙、操作台定额如何套用？

会议意见：直接按市场价含安装费计入。

9、摄像机的网线要计算“双绞线线缆测试”吗？

会议意见：不需要，摄像机已含安装及调试，其中调试应包括线缆测试内容。

10、分体式枪式摄像机由摄像机本体、镜头、支架、护罩四部分组成，镜头单独安装应套用什么定额？

会议意见：定额是按摄像机带镜头考虑的，已含设备组装费。

11、光纤收发器购买为发送器、接收器一套购买，定额名称描述也是“光纤收发器发送器、接收器（套）”，而定额单位则为“台”，此定额单位是否有误？

会议意见：收和发应按两台套定额。

12、通信管道及线缆定额套用，《通用安装工程预算定额》与《信息通信建设工程预算定额》的界面？

会议意见：单独运营商项目建议套用《信息通信建设工程预算定额》，跟土建安装工程合并在一起的建议套用《通用安装工程预算定额》。

13、18定额之前，通信工程都套用信息通信建设工程预算定额，现在18定额增加了通信设备及线路这一章册，那么在什么情况下套用什么定额，是否有明文规定？

会议意见：单独运营商项目建议套用《信息通信建设工程预算定额》，跟土建安装工程合并在一起的建议套用《通用安装工程预算定额》。

14、配线架、跳线架、4对模块等安装的定额量是否按双绞线编制，高于超五类布线是否要全部换算？

会议意见：根据定额说明：双绞线缆的敷设及模块、配线架、跳线架等的安装、打接等定额量，是按超五类非屏蔽布线系统编制，高于超五类的布线所用定额子目人工乘以系数1.1，屏蔽布线所用定额子目人工乘以系数1.2。即高于超五类的布线需换算。

15、配线架定额只有12口、24口，除了端口不一样外，超过24口所占机柜高度不一样，48口、72口、96口等配线架定额也按24口的定额量来吗？

会议意见：建议出补充定额。

注：仅供广大造价从业人员在工程计价过程中参考使用，如遇省市造价管理机构有新颁布的综合解释及动态调整的，以新颁布的规定为准。